暨南大学食堂二楼厨房设备和通风系统采购项目

子包1：厨房设备一批       预算金额：￥1,770,300.00元

| 编号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库 |  |  |  |  |
| AA01 | 四层层架 | 1、规格：1500x500x1500 2、材料：主架采用1.5mm厚304不锈钢38x38方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25x25方管,间距30mm；层架层板采用304#不锈钢1.5mm不锈钢板，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 25 | 台 |
| AA02 | 四层层架 | 1、规格：1200x500x1500 2、材料：主架采用1.5mm厚304不锈钢38x38方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25x25方管,间距30mm；层架层板采用304#不锈钢1.5mm不锈钢板，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 3 | 台 |
| 冷库 |  |  |  |  |
| AB01 | 高温冷库 | 1、规格：3200x7000x2700 2.温度：+5℃至-10℃ 3.库板材料:面板1.2mm不锈钢库板厚度为100mm，100%CFD-FREE聚胺基，密度≥40±2 kg/m³，GB8624B2级防火标准,地台板采用4.0mm不锈钢防滑板 4、冷库移门尺寸： 800*.2200H 2、GB8624B2 级防火标。保温材料为100%CFC-FREE 的聚氨脂。密度≥/38±2 kg/m。手动单开移门厚度;冷库门为 121m 导热系数： 0.021 w/m°k;抗压指数：25daN/㎡：内外门板宽度连接H铝型材，确保门连接处的密封性、配置原装内外拉绳开关、配置门开关警示灯、配置下导轨对移门定位； 5.压缩机：半封涡旋风冷机组型号：QF205AE输入功率12KW，配有油分离器、气液分离器、压缩机避震管、油位、调节器、采用R404A制冷剂、配干燥过滤器、视液器、高低压控制器、冷凝器有防腐处理； 6.冷风机：YQFD100JD4，蒸发器翅片间距7mm；电融霜方式、丹弗斯膨胀阀、蒸发器冷凝排水及排水发热丝， 蒸发器配急停开关，便于维修。蒸发器符合食品安全等级，易清洁、防腐蚀； 7.其他：TLC-100， 控制蒸发器开停、化霜、风扇延迟开启及温度控制，控制器具有制冷、风机启停、化霜、报警等功能，国标电缆线路及LED照明灯。 | 1 | 座 |
| AB02 | 四层层架 | 1、规格：1200x500x1500 2、材料：主架采用1.5mm厚304不锈钢38x38方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25x25方管,间距30mm；层架层板采用304#不锈钢1.5mm不锈钢板，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 9 | 台 |
| AB03 | 四层层架 | 1、规格：1500x500x1500 2、材料：主架采用1.5mm厚304不锈钢38x38方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25x25方管,间距30mm；层架层板采用304#不锈钢1.5mm不锈钢板，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 2 | 台 |
| AB04 | 低温冷库 | 1、规格：3200x7000x2700 2、温度：-10℃至-25℃ 3.库板材料:面板1.2mm不锈钢库板厚度为100mm，100%CFD-FREE聚胺基，密度≥40±2 kg/m³，GB8624B2级防火标准,地台板采用4.0mm不锈钢防滑板 4、冷库移门尺寸： 800*.2200H 2、GB8624B2级防火标。保温材料为100%CFC-FREE的聚氨脂。密度≥/38±2 kg/m。移门厚度;冷库门为 121m 导热系数： 0.021 w/m°k;抗压指数：25daN/㎡：手动单开平移门 _表面为双面1.2mm不锈钢，PVC门框断冷桥。门套增加不锈钢防撞角码。内外门板宽度连接H铝型材，确保门连接处的密封性、配置原装内外拉绳开关、配置门开关警示灯、配置下导轨对移门定位； 5.压缩机：半封涡旋风冷机组型号：QF205AE输入功率15KW，配有油分离器、气液分离器、压缩机避震管、油位、调节器、采用R404A制冷剂、配干燥过滤器、视液器、高低压控制器、冷凝器有防腐处理； 6.冷风机：YQFD100JD4，蒸发器翅片间距7mm；电融霜方式、丹弗斯膨胀阀、蒸发器冷凝排水及排水发热丝， 蒸发器配急停开关，便于维修。蒸发器符合食品安全等级，易清洁、防腐蚀； 7.其他：TLC-100， 控制蒸发器开停、化霜、风扇延迟开启及温度控制，控制器具有制冷、风机启停、化霜、报警等功能，国标电缆线路及LED照明灯。 | 1 | 座 |
| AB05 | 四层层架 | 1、规格：1200x500x1500 2、材料：主架采用1.5mm厚304不锈钢38x38方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25x25方管,间距30mm；层架层板采用304#不锈钢1.5mm不锈钢板，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 9 | 台 |
| AB06 | 四层层架 | 1、规格：1500x500x1500 2、材料：主架采用1.5mm厚304不锈钢38x38方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25x25方管,间距30mm；层架层板采用304#不锈钢1.5mm不锈钢板，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 2 | 台 |
| 肉类粗加工 |  |  |  |  |
| AC01 | 大单星盆台 | 1、规格：1200x750x950 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁;星盆采用1.2mm厚304不锈钢;塞链去水，前饰板1.2mm304#不锈钢，配ф51可调子弹脚4个。配优质摇摆水龙头 | 3 | 台 |
| AC05 | 落地式切片机 | 规格：820*660*740 三相电机380V/1KW，加工能力：48~60片/分，切割厚度：0-16mm，机器重量：71KG | 1 | 台 |
| AC06 | 绞肉机 | 规格：530*1020*950 功率：3~380V 4KW 生产能力 : 650kg/h，整机重量：107KG | 2 | 台 |
| AC08 | 高身四门雪柜 | 1、规格：1370*830*2150，温度: -20 ~ +5℃ 2、容积：1.2立方 双温风冷，R404A雪种 3、材料:0.8mm不锈钢板外壳或门板、加强筋，0.6mm不锈钢内壳，0.6mm镀锌板后、顶、底板，Φ14*1.0mm冷凝铜管，聚胺脂发泡隔热，重型脚轮或可调脚。 | 1 | 台 |
| AC10 | 四层层架 | 1、规格：1200x500x1500 2、材料：主架采用1.5mm厚304不锈钢38x38方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25x25方管,间距30mm；层架层板采用304#不锈钢1.5mm不锈钢板，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 3 | 台 |
| AC11 | 洗地龙头 | 1、规格：10米 2、材料：1、采用省力卡扣，环保包胶枪身，金属调节阀，铅合金手柄，一体式锌合金枪体。加密涤纶防爆网设计，耐寒防晒材质，适合温度为-15°到60°，软管：长10.5米，可自由拉伸，直径：约1.6-1.8cm，厚度：约3mm，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力＞出水压力，0.6-0.8mpa（兆帕），1分钟约冲水4.5L | 1 | 台 |
| AC12 | 地拖星盆连挂钩 | 1、规格：1200x400x500 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁;星盆采用1.2mm厚304不锈钢;塞链去水，前饰板1.2mm304#不锈钢，配ф51可调子弹脚4个。配优质摇摆水龙头 | 1 | 台 |
| AC13 | 刀具消毒柜 | 1、规格：1020*125*625 2、材料：1.全AISI不锈钢制造 2.内置紫外线杀菌灯，能有效杀灭细菌，寿命长达8000小时 3.刀具为磁吸式挂放，顶部为倾斜式设计，符合清洁卫生要求 4.安全设计，开门即自动关闭紫外灯 5.带定时器，范围为0-120分钟 | 1 | 台 |
| 菜类粗加工 |  |  |  |  |
| AD05 | 四层层架 | 1、规格：1200x500x1500 2、材料：主架采用1.5mm厚304不锈钢38x38方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25x25方管,间距30mm；层架层板采用304#不锈钢1.5mm不锈钢板，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 3 | 台 |
| AD06 | 洗地龙头 | 1、规格：10米 2、材料： 1、采用省力卡扣，环保包胶枪身，金属调节阀，铅合金手柄，一体式锌合金枪体。加密涤纶防爆网设计，耐寒防晒材质，适合温度为-15°到60°，软管：长10.5米，可自由拉伸，直径：约1.6-1.8cm，厚度：约3mm，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力＞出水压力，0.6-0.8mpa（兆帕），1分钟约冲水4.5L | 2 | 台 |
| AD08 | 刀具消毒柜 | 1、规格：1020*125*625 2、材料：1.全AISI不锈钢制造 2.内置紫外线杀菌灯，能有效杀灭细菌，寿命长达8000小时 3.刀具为磁吸式挂放，顶部为倾斜式设计，符合清洁卫生要求 4.安全设计，开门即自动关闭紫外灯 5.带定时器，范围为0-120分钟 | 1 | 台 |
| AD09 | 蔬菜切丝机 | 1、规格：1200*600*1100 2、切丝规格：0.5-60mm 3、功率：220V/3KW 4、整机重量：175KG | 1 | 台 |
| 1 | 脱皮机 | 1、规格：850*530*800 2、料桶容积：30KG 3、功率：220V/2KW | 1 | 台 |
| 2 | 洗菜机 | 规格:2930×1120×1570 主机机身采用304全不锈钢，槽体板厚1.5mm，四边装饰围板厚1.0mm；水龙头采用不锈钢防腐蚀型；框架采用304全不锈钢38*38管材，厚度1.2mm；水循环管路在水泵出口到喷嘴处使用不锈钢无缝钢管；水泵采用不锈钢，耐臭氧酸，防腐蚀、低噪音产品；配ф51可调子弹脚4个。功率：380V/4.2KW。 | 2 | 台 |
| 面点间 |  |  |  |  |
| AE01 | 大单星盆台 | 1、规格：1000x750x950 2、材料： 台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁;星盆采用1.2mm厚304不锈钢;塞链去水，前饰板1.2mm304#不锈钢，配ф51可调子弹脚4个。配优质摇摆水龙头 | 2 | 台 |
| AE05 | 备用编号 |  |  |  |
| AE06 | 双门平台雪柜 | 1、规格：1800x750x950，温度: -15 ~ +5℃ 2、材料：0.6立方，风冷,0.8mm不锈钢板外壳或门板、加强筋，1.0mm不锈钢内壳，1.0mm镀锌板后、顶、底板，Φ14*1.2mm冷凝铜管，聚胺脂发泡隔热，重型脚轮。 | 1 | 台 |
| AE07 | 和面机 | 1、规格：750*1120*1300 2、材料：额定电压3~380V 额定频率50HZ 电机功率5kw 最大和面量 50KG/面粉 80KG/面团 | 1 | 台 |
| AE08 | 压面机 | 1、规格：720*830*1100 功率 : 380V/1.5KW 压面宽度：320mm 压面厚度 : 2~32mm 生产能力 : 32-40KG/H | 1 | 台 |
| AE09 | 备用编号 |  |  |  |
| AE10 | 搅拌机 | 规格：620*1025*1430 功率：3~380V 3KW 最大和面量 : 20KG，料桶50L，整机重量：490KG | 1 | 台 |
| AE15 | 刀具消毒柜 | 1、规格：1020*125*625 2、材料：1.全AISI不锈钢制造 2.内置紫外线杀菌灯，能有效杀灭细菌，寿命长达8000小时 3.刀具为磁吸式挂放，顶部为倾斜式设计，符合清洁卫生要求 4.安全设计，开门即自动关闭紫外灯 5.带定时器，范围为0-120分钟 | 1 | 台 |
| 烘烤间 |  |  |  |  |
| AF01 | 电烘炉 | 1、规格：1490*1150*1755 2、材料：全不锈钢板材 2.温度范围：0-300度 3.功率：380V/21KW 4.整机重量：650KG | 2 | 台 |
| AF02 | 油网烟罩 | 1、规格：3000x1200x500 2、材料：采用1.2mm厚304不锈钢板；配304不锈钢油烟网及防水烟罩灯；底部接油槽及活动集油器。 | 3 | 米 |
| AF04 | 备用编号 |  |  |  |
| AF07 | 工作台连一下层板 | 1、规格：1800x750x950 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托15mm夹板外封0.6mm304#不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 烹调间 |  |  |  |  |
| AG01 | 燃气双头小炒炉 | 1、规格：2150x1250x1250 2、材料：1、炉面采用1.5mm厚304不锈钢板，档水、侧板采用1.0mm厚304不锈钢板；主架采用50x50x5mm角铁面铺A3 5mm铁板焊接而成，配4"底沟风炉头、点火枪、优质主气阀、火种阀；配ф51可调子弹脚；燃气量：90KW。配优质摇摆龙头 3、功率：0.75KW | 2 | 台 |
| AG02 | 炉拼台 | 1、规格：300x1250x1250 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 4 | 台 |
| AG03 | 燃气双头大炒炉 | 1、规格：2150x1250x1250 2、材料：1、炉面采用1.5mm厚304不锈钢板，档水、侧板采用1.0mm厚304不锈钢板；主架采用50x50x5mm角铁面铺A3 5mm铁板焊接而成，配4"底沟风炉头、点火枪、优质主气阀、火种阀；配ф51可调子弹脚；燃气量：90KW。配优质摇摆龙头 2、功率：0.75KW | 1 | 台 |
| AG04 | 燃气单头汤撑炉 | 1、规格：1200x1250x1250 2、材料：1、炉面采用1.5mm厚304不锈钢板，档水、侧板采用1.0mm厚304不锈钢板；主架采用50x50x5mm角铁面铺A3 5mm铁板焊接而成，配4"底沟风炉头、点火枪、优质主气阀、火种阀；配ф51可调子弹脚；燃气量：90KW。配优质摇摆龙头 2、功率：0.75KW | 1 | 台 |
| AG05 | 燃气双门蒸柜 | 1、规格：1200x1050x1850 2、材料：炉面采用1.5mm厚304不锈钢板，柜身与侧板采用1.2mm厚304不锈钢板；主架采用50x50x5mm角铁面铺A3 3mm铁板焊接而成，蒸气发生器采用5mm钢板焊接而成，配5"横沟风炉头、自动进水装置、蒸气过压泄气装置。 | 3 | 台 |
| AG06 | 燃气双头矮汤炉 | 1、规格：1300x700x1250 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。配优质摇摆龙头 | 1 | 台 |
| AG07 | 油网烟罩 | 1、规格：14400x1300x500 2、材料：采用1.2mm厚304不锈钢板；配304不锈钢油烟网及防水烟罩灯；底部接油槽及活动集油器。 | 14.4 | 米 |
| AG08 | 封墙钢 | 1、规格：14400*1000*20 2、材料：采用1.2mm厚304不锈钢板制作 | 14.4 | 米 |
| AG09 | 工作台连一下层板 | 1、规格：1800x800x800 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托15mm夹板外封0.6mm304#不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| AG10 | 双通打荷台柜 | 1、规格：1800x800x800 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托15mm夹板外封0.6mm304#不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 4 | 台 |
| AG12 | 四层层架 | 1、规格：1200x500x1500 2、材料：主架采用1.5mm厚304不锈钢38x38方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25x25方管,间距30mm；层架层板采用304#不锈钢1.5mm不锈钢板，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 7 | 台 |
| AG13 | 双星盆台 | 1、规格：1500x750x950 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁;星盆采用1.2mm厚304不锈钢;塞链去水，前饰板1.2mm304#不锈钢，配ф51可调子弹脚4个。配优质摇摆水龙头 | 1 | 台 |
| AG14 | 高身四门雪柜 | 1、规格：1370*830*2150，温度: -20 ~ +5℃ 2、容积：1.2立方 双温风冷，R404A雪种 3、材料:0.8mm不锈钢板外壳或门板、加强筋，0.6mm不锈钢内壳，0.6mm镀锌板后、顶、底板，Φ14*1.0mm冷凝铜管，聚胺脂发泡隔热，重型脚轮。 | 1 | 台 |
| AG15 | 洗地龙头 | 1、规格：10米 2、材料： 1、采用省力卡扣，环保包胶枪身，金属调节阀，铅合金手柄，一体式锌合金枪体。加密涤纶防爆网设计，耐寒防晒材质，适合温度为-15°到60°，软管：长10.5米，可自由拉伸，直径：约1.6-1.8cm，厚度：约3mm，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力＞出水压力，0.6-0.8mpa（兆帕），1分钟约冲水4.5L | 1 | 台 |
| AG16 | 刀具消毒柜 | 1、规格：1020*125*625 2、材料：1.全AISI不锈钢制造 2.内置紫外线杀菌灯，能有效杀灭细菌，寿命长达8000小时 3.刀具为磁吸式挂放，顶部为倾斜式设计，符合清洁卫生要求 4.安全设计，开门即自动关闭紫外灯 5.带定时器，范围为0-120分钟 | 1 | 台 |
| AG18 | 油网烟罩 | 1、规格：3000x1000x500 2、材料：采用1.2mm厚304不锈钢板；配304不锈钢油烟网及防水烟罩灯；底部接油槽及活动集油器。 | 3 | 米 |
| AG19 | 封墙钢 | 1、规格：3000*1000*20 2、材料：采用1.2mm厚304不锈钢板制作 | 3 | 米 |
| 明档 |  |  |  |  |
| AH01 | 工作台连一下层板 | 1、规格：1500x750x800 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托15mm夹板外封0.6mm304#不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| AH02 | 开水器连座 | 1、规格：540*190*826 2、材料：电压：380V；功率：9KW. | 1 | 台 |
| AH03 | 保洁柜 | 1、规格：1400x600x1550 2、材料：柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 4 | 台 |
| AH04 | 高身四玻璃门留样雪柜 | 1、规格：1370*830*2150，温度: -5 ~ +15℃ 2、容积：1.2立方 双温风冷，R404A雪种 3、材料:0.8mm不锈钢板外壳或门板、加强筋，0.6mm不锈钢内壳，0.6mm镀锌板后、顶、底板，Φ14*1.0mm冷凝铜管，聚胺脂发泡隔热，重型脚轮。 | 1 | 台 |
| AH05 | 工作台连一下层板 | 1、规格：1800x700x800 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托15mm夹板外封0.6mm304#不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 7 | 台 |
| AH07 | 单星盆台 | 1、规格：1500x750x950 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁;星盆采用1.2mm厚304不锈钢;塞链去水，前饰板1.2mm304#不锈钢，配ф51可调子弹脚4个。配优质摇摆水龙头 | 1 | 台 |
| AH08 | 电热隧道式肠粉炉 | 1、规格：2100x850x1050 2、材料：炉面采用1.5mm厚304不锈钢板，档水、侧板采用1.2mm厚304不锈钢板；主架采用50x50x5mm角铁面铺A3 5mm铁板焊接而成 3、功率：380V/12KW | 1 | 台 |
| AH09 | 油网烟罩 | 1、规格：3000x1000x500 2、材料：采用1.2mm厚304不锈钢板；配304不锈钢油烟网及防水烟罩灯；底部接油槽及活动集油器。 | 3 | 米 |
| AH10 | 烤肠机 | 1、规格：570*280*460 2、材料：不锈钢管，全自动加热，智能控温，快速升温 | 3 | 台 |
| AH11 | 电六头煮食炉连柜座 | 1、规格：1200x900x850 2、材料：面板采用1.5mm厚304不锈钢板，侧板采用1.2mm厚304不锈钢板；煮食炉六档调节，每个炉头单独按钮控制；配ф51可调子弹脚；功率：380V/24KW。 | 5 | 台 |
| AH12 | 炉拼台 | 1、规格：300x900x800连柜座 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 7 | 台 |
| AH13 | 电双头蒸炉 | 1、规格：1500x900x800 2、材料：1、炉面采用1.5mm厚304不锈钢板，档水、侧板采用1.2mm厚304不锈钢板；功率：380V/12KW。配优质摇摆水龙头 | 1 | 台 |
| AH14 | 油网烟罩 | 1、规格：21900x1000x500 2、材料：采用1.2mm厚304不锈钢板；配304不锈钢油烟网及防水烟罩灯；底部接油槽及活动集油器。 | 21.9 | 米 |
| AH15 | 电双头煮面炉 | 1、规格：1500x900x800 2、材料：炉面采用1.5mm厚304不锈钢板，档水、侧板采用1.0mm厚304不锈钢板；功率：380V/12KW。配优质摇摆水龙头 | 2 | 台 |
| AH16 | 烙饼炉 | 1、规格：800x800x810连柜座 2、材料：电压：380V；功率：5KW. | 1 | 台 |
| AH17 | 多功能煎炸锅 | 1、规格：1000*640*800连柜座 2、材料：1.材质：全不锈钢制造 2.控温范围：20-200度 3.锅底加深：100MM 4.功率：380V/13KW | 1 | 台 |
| AH18 | 平扒炉 | 1、规格：800*900*850+120连柜座 2、电压：380V；功率：15KW. 3、重量：115KG | 3 | 台 |
| AH19 | 电热双缸炸炉 | 1、规格：800x900x850连柜座 2、材料：1.炉面:1.5mm304#不锈钢板 2.炉身及炉背板:1.2mm304#不锈钢板 3.炉前饰板:1.2mm304#不锈钢板 4.炉体骨架:∠50*50*5 5.炉架面:5mmA3钢板 6.炉通脚:Φ50mm304#不锈钢管包钢管 7.功率:380V/24KW 8.其它配置:接油盆1.2mm304#不锈钢板 | 1 | 台 |
| AH20 | 炉拼台 | 1、规格：600x900x800 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| AH22 | 工作台连一下层板 | 1、规格：1500x600x800 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托15mm夹板外封0.6mm304#不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 售饭间 |  |  |  |  |
| AI06 | 单星盆台 | 1、规格：1500x750x950 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁;星盆采用1.2mm厚304不锈钢;塞链去水，前饰板1.2mm304#不锈钢，配ф51可调子弹脚4个。配优质摇摆水龙头 | 1 | 台 |
| AI10 | 挂墙双洗手星连感应龙头 | 1、规格：1000x500x250 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁;星盆采用1.2mm厚304不锈钢;配优质感应水龙头 | 1 | 台 |
| AI11 | 干手器 | 1、材料：规格：红外线智能感应 进口ABS工程材质,红外线智能感应. | 1 | 台 |
| AI12 | 酒精喷漆消毒器 | 1、规格：230*150*375 2、材料：1、内装1500ml手消毒液或75%酒精。 2、免接触、伸手喷淋消毒，避免交叉感染。 3、德国红外线传感器，抗环境光线的干扰能力强。 4、全部电子开关驱动，无机械触点，不产生“火花”。 5、消毒液容器采用密闭结构及食品级PE材料，符合食品安全要求。 | 1 | 台 |
| 麦当劳 |  |  |  |  |
| AJ03 | 高身双玻璃门展示雪柜 | 1、规格：740*830*2150，温度: -5 ~ +15℃ 2、容积：0.6立方 双温风冷，R404A雪种 3、材料:0.8mm不锈钢板外壳或门板、加强筋，0.6mm不锈钢内壳，0.6mm镀锌板后、顶、底板，Φ14*1.0mm冷凝铜管，聚胺脂发泡隔热，重型脚轮。 | 1 | 台 |
| AJ14 | 工作台连一下层板 | 1、规格：900x500x750 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托15mm夹板外封0.6mm304#不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 自选餐区 |  |  |  |  |
| AK01 | 挂墙双洗手星连感应龙头 | 1、规格：1000x500x250 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁;星盆采用1.2mm厚304不锈钢;配优质感应水龙头 | 1 | 台 |
| AK04 | 高身四玻璃门留样雪柜 | 1、规格：1370*830*2150，温度: -5 ~ +15℃ 2、容积：1.2立方 双温风冷，R404A雪种 3、材料:0.8mm不锈钢板外壳或门板、加强筋，0.6mm不锈钢内壳，0.6mm镀锌板后、顶、底板，Φ14*1.0mm冷凝铜管，聚胺脂发泡隔热，重型脚轮。 | 1 | 台 |
| AK06 | 单星盆台 | 1、规格：1500x750x950 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁;星盆采用1.2mm厚304不锈钢;塞链去水，前饰板1.2mm304#不锈钢，配ф51可调子弹脚4个。配优质摇摆水龙头 | 1 | 台 |
| AK10 | 托盘架 | 1、规格：20400x300 2、材料：层板采用1.2mm厚304不锈钢板 | 20.4 | 米 |
| AK11 | 工作台连一下层板 | 1、规格：1500x500x800 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托15mm夹板外封0.6mm304#不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 4 | 台 |
| AK12 | 保洁柜 | 1、规格：1300x500x1200 2、材料：柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| AK13 | 自选保温柜 | 1、规格：1950x700x800 2、材料： 台面采用1.5mm厚304不锈钢板，柜身1.2mm厚304不锈钢板，内胆采用1.2mm厚304不锈钢板，配二组1.5KW发热线、智能电器控制装置；配ф51可调脚；功率：220V/3KW。 | 4 | 台 |
| AK14 | 自选保温柜 | 1、规格：1500x700x800 2、材料： 台面采用1.5mm厚304不锈钢板，柜身1.2mm厚304不锈钢板，内胆采用1.2mm厚304不锈钢板，配二组1.5KW发热线、智能电器控制装置；配ф51可调脚；功率：220V/3KW。 | 2 | 台 |
| AK15 | 自选保温柜 | 1、规格：1350x700x800 2、材料： 台面采用1.5mm厚304不锈钢板，柜身1.2mm厚304不锈钢板，内胆采用1.2mm厚304不锈钢板，配二组1.5KW发热线、智能电器控制装置；配ф51可调脚；功率：220V/3KW。 | 1 | 台 |
| AK16 | 干手器 | 1、材料：规格：红外线智能感应 进口ABS工程材质,红外线智能感应. | 1 | 台 |
| AK17 | 酒精喷漆消毒器 | 1、规格：230*150*375 2、材料：1、内装1500ml手消毒液或75%酒精。 2、免接触、伸手喷淋消毒，避免交叉感染。 3、德国红外线传感器，抗环境光线的干扰能力强。 4、全部电子开关驱动，无机械触点，不产生“火花”。 5、消毒液容器采用密闭结构及食品级PE材料，符合食品安全要求。 | 1 | 台 |
| 熟食间 |  |  |  |  |
| AL01 | 大单星盆台 | 1、规格：1200x750x950 2、材料： 台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁;星盆采用1.2mm厚304不锈钢;塞链去水，前饰板1.2mm304#不锈钢，配ф51可调子弹脚4个。配优质摇摆水龙头 | 2 | 台 |
| AL02 | 工作台连一下层板 | 1、规格：1800x750x950 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托15mm夹板外封0.6mm304#不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| AL04 | 双门平台雪柜 | 1、规格：1800x750x950，温度: -15 ~ +5℃ 2、材料：0.6立方，风冷,0.8mm不锈钢板外壳或门板、加强筋，1.0mm不锈钢内壳，1.0mm镀锌板后、顶、底板，Φ14*1.2mm冷凝铜管，聚胺脂发泡隔热，重型脚轮。 | 1 | 台 |
| AL07 | 电热双缸炸炉 | 1、规格：800x900x850连柜座 2、材料：1.炉面:1.5mm304#不锈钢板 2.炉身及炉背板:1.2mm304#不锈钢板 3.炉前饰板:1.2mm304#不锈钢板 4.炉体骨架:∠50*50*5 5.炉架面:5mmA3钢板 6.炉通脚:Φ50mm304#不锈钢管包钢管 7.功率:380V/24KW 8.其它配置:接油盆1.2mm304#不锈钢板 | 2 | 台 |
| AL09 | 油网烟罩 | 1、规格：7600x1000x500 2、材料：采用1.2mm厚304不锈钢板；配304不锈钢油烟网及防水烟罩灯；底部接油槽及活动集油器。 | 7.6 | 米 |
| AL10 | 封墙钢 | 1、规格：7600*1000*20 2、材料：采用1.2mm厚304不锈钢板制作 | 7.6 | 米 |
| AL11 | 单通打荷台柜 | 1、规格：1800x750x950 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托15mm夹板外封0.6mm304#不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；柜身采用1.2mm厚304不锈钢板，层板采用1.2mm厚304不锈钢板；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| AL12 | 挂墙双洗手星连感应龙头 | 1、规格：1000x500x250 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁;星盆采用1.2mm厚304不锈钢;配优质感应水龙头 | 1 | 台 |
| AL13 | 工作台连一下层板 | 1、规格：800x750x950 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托15mm夹板外封0.6mm304#不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| AL14 | 单星盆台 | 1、规格：800x750x950 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁;星盆采用1.2mm厚304不锈钢;塞链去水，前饰板1.2mm304#不锈钢，配ф51可调子弹脚4个。配优质摇摆水龙头 | 1 | 台 |
| AL15 | 双门平台雪柜 | 1、规格：1800x750x950，温度: -15 ~ +5℃ 2、材料：0.6立方，风冷,0.8mm不锈钢板外壳或门板、加强筋，1.0mm不锈钢内壳，1.0mm镀锌板后、顶、底板，Φ14*1.2mm冷凝铜管，聚胺脂发泡隔热，重型脚轮。 | 3 | 台 |
| AL19 | 刀具消毒柜 | 1、规格：1020*125*625 2、材料：1.全AISI不锈钢制造 2.内置紫外线杀菌灯，能有效杀灭细菌，寿命长达8000小时 3.刀具为磁吸式挂放，顶部为倾斜式设计，符合清洁卫生要求 4.安全设计，开门即自动关闭紫外灯 5.带定时器，范围为0-120分钟 | 2 | 台 |
| AL20 | 双通入墙式碗柜 | 1、规格：1800x600x1800 2、材料：材质：柜身采用1.2mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚 | 1 | 台 |
| AL21 | 纱网柜 | 1、规格：1200x600x1800 2、材料：柜身采用1.5mm厚304不锈钢板；层板采用1.2mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁；门采用吊轮式结构滑动轻便灵活；配ф51可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| AL22 | 四层层架 | 1、规格：1500x500x1500 2、材料：主架采用1.5mm厚304不锈钢38x38方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25x25方管,间距30mm；层架层板采用304#不锈钢1.5mm不锈钢板，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 2 | 台 |
| AL23 | 干手器 | 1、材料：规格：红外线智能感应 进口ABS工程材质,红外线智能感应. | 1 | 台 |
| AL24 | 酒精喷漆消毒器 | 1、规格：230*150*375 2、材料：1、内装1500ml手消毒液或75%酒精。 2、免接触、伸手喷淋消毒，避免交叉感染。 3、德国红外线传感器，抗环境光线的干扰能力强。 4、全部电子开关驱动，无机械触点，不产生“火花”。 5、消毒液容器采用密闭结构及食品级PE材料，符合食品安全要求。 | 1 | 台 |
| AL25 | 单星盆台 | 1、规格：1200x750x950 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁;星盆采用1.2mm厚304不锈钢;塞链去水，前饰板1.2mm304#不锈钢，配ф51可调子弹脚4个。配优质摇摆水龙头 | 1 | 台 |
| AL26 | 烧腊挂架车 | 1、规格：1200x400x1500 2、材料：主架采用1.2mm厚304不锈钢38x38方管;支管采用1.2mm厚304不锈钢ф32管，配4个万向轮。 | 2 | 台 |
| AL28 | 炉拼台 | 1、规格：300*900*850 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| AL29 | 炉拼台 | 1、规格：300*800*900 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 洗消间 |  |  |  |  |
| AM03 | 大单星盆台 | 1、规格：1200x750x950 2、材料： 台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁;星盆采用1.2mm厚304不锈钢;塞链去水，前饰板1.2mm304#不锈钢，配ф51可调子弹脚4个。配优质摇摆水龙头 | 3 | 台 |
| AM04 | 工作台连一下层板 | 1、规格：1200x750x950 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托15mm夹板外封0.6mm304#不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| AM09 | 四层层架 | 1、规格：1500x500x1500 2、材料：主架采用1.5mm厚304不锈钢38x38方管；支管采用1.2mm厚304不锈钢板25x25方管,间距30mm；层架层板采用304#不锈钢1.5mm不锈钢板，柱脚采用Φ38mm304不锈钢管及高度调整钢脚 | 4 | 台 |
| AM10 | 洗地龙头 | 1、规格：10米 2、材料： 1、采用省力卡扣，环保包胶枪身，金属调节阀，铅合金手柄，一体式锌合金枪体。加密涤纶防爆网设计，耐寒防晒材质，适合温度为-15°到60°，软管：长10.5米，可自由拉伸，直径：约1.6-1.8cm，厚度：约3mm，正常水压约6-8kg，自来水约3.5-4kg，供水压力＞出水压力，0.6-0.8mpa（兆帕），1分钟约冲水4.5L | 1 | 台 |
| AM12 | 抽气罩 | 1、规格：1500*1000*500 2、材料：1.壳体:1.2mm304#不锈钢板 内板1.0mm 2.隔油网:1.2mm304#不锈钢板冲孔 | 2 | 套 |
| AM13 | 单眼收残台 | 1、规格：1200*750*950 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| AM14 | 双眼收残台 | 1、规格：1500*750*950 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 工用具洗消间 |  |  |  |  |
| AN01 | 大单星盆台 | 1、规格：1200x750x950 2、材料： 台面采用1.5mm厚304不锈钢板，底衬1.2mm厚304不锈钢加强梁;星盆采用1.2mm厚304不锈钢;塞链去水，前饰板1.2mm304#不锈钢，配ф51可调子弹脚4个。配优质摇摆水龙头 | 3 | 台 |
| AN02 | 工作台连一下层板 | 1、规格：1000x750x950 2、材料：台面采用1.5mm厚304不锈钢板，面板下托15mm夹板外封0.6mm304#不锈钢板，底衬1.5mm厚304不锈钢加强梁；层板采用1.2mm厚304不锈钢板；配ф51可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 其它 |  |  |  |  |
| AO1 | 豆浆封口机 | 1、规格：全自动 2、材料：1.产量：600-800杯每小时 2.功率：220V/0.4KW | 4 | 台 |
| AO2 | 蒸包盆 | 1、规格：580*390*75 2、材料：1.2mm304#不锈钢制作 | 200 | 个 |
| AO3 | 三层送餐车 | 1、规格：1000*600*900 2、材料：材质:1.5mm304#不锈钢板、四个万向脚轮 | 5 | 台 |
| AO4 | 三层点心车 | 1、规格：800*500*800 2、材料：材质:1.5mm304#不锈钢板、四个万向脚轮 | 2 | 台 |
| AO5 | 平板货车 | 1、规格：800*500*900 2、材料：材质:1.5mm304#不锈钢板、四个万向脚轮 | 10 | 台 |
| AO7 | 酸奶机 | 1、规格：500*550*1200 2、材料：1.按键方式：触摸蓝光屏 2.温度调节范围：0-60度 3.温度调节范围：0-99小时 | 1 | 台 |
| AO8 | 展糕展示柜 | 1、规格：1800*730*1200 2、材料：柜身和柜座使用优质不锈钢板 3、容量：590L | 4 | 台 |
| AO9 | 电磁双头双尾小炒炉 | 1、规格：2100*1150*1200 2、高档不锈钢外壳，坚固且耐用；德国肖特微晶板 3、采用技术先进领先的德国IGBT模块设计； 4、双重防辐射外壳屏蔽设计， 5、18重安全保护设置，性能更安全可靠， 6、过热保护，防止烧干锅，安全更省心，更省电； 7、加热点集中，灶面周围不发热，不会升高室温 | 2 | 台 |

子包2：通风系统一批    预算金额：￥729,700.00元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烹调间 |  |  |  |  |
| 1 | 抽风管 | 1、规格：800*800 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口每二米安装UV光解油烟微分子颗粒过滤 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 146 | ㎡ |
| 2 | 抽风管 | 1、规格：800*600 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口每二米安装UV光解油烟微分子颗粒过滤 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 85 | ㎡ |
| 3 | 弯头 | 1、规格：800*800 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 6 | 个 |
| 4 | 变径 | 1、规格：800*800 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 2 | 个 |
| 5 | 三通 | 1、规格：800*800 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 2 | 个 |
| 6 | 抽风机 | 1、型式：低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 2、规格：15KW/380V 3、材料：不锈钢外壳材质。 | 2 | 台 |
| 7 | 过载保护器 | 1、规格：配风机Y▽降压启动方式 2、材料：不锈钢，主要元器件为C65N系列 | 2 | 套 |
| 8 | 风机架 | 1.材料:10#U型钢支架,10#工之钢型材平台支架,5MM国标钢板平铺 2.除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 2 | 套 |
| 9 | 减震器 | 1.形式：阻尼式 2.承载重量：300KG | 8 | 个 |
| 10 | 软接 | 1.材质：防火帆布 2.做法：三层重叠式安装 | 4 | 个 |
| 11 | 吸风口 | 1、规格：400*300 2、材料：1.2mm304#不锈钢制作 | 18 | 个 |
| 12 | 防火阀 | 1、规格：800*800 2、类型:风管防烟防火阀 3、规格:自动式与消防系统联动 | 2 | 套 |
| 13 | 风口百叶 | 1、规格：800*800带纱网罩 2、材料：材质：1.2mm304#不锈钢板 | 2 | 个 |
| 14 | 法兰 | 1、规格：800*800 2、材料：材质：∠50*50*5不锈钢 | 50 | 对 |
| 15 | 吊码 | 1、规格：国标50×50不锈钢角钢 2、材料：采用304#1.2mm不锈钢制作 | 30 | 对 |
| 16 | 五金配件 |  | 2 | 项 |
| 烘烤间 |  |  |  |  |
| 17 | 抽风管 | 1、规格：600*400 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口每二米安装UV光解油烟微分子颗粒过滤 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 136 | ㎡ |
| 18 | 弯头 | 1、规格：600*400 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 4 | 个 |
| 19 | 抽风机 | 1、型式：低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 2、规格：7.5KW/380V 3、材料：不锈钢外壳材质。 | 1 | 台 |
| 20 | 过载保护器 | 1、规格：配风机Y▽降压启动方式 2、材料：不锈钢，主要元器件为C65N系列 | 1 | 套 |
| 21 | 风机架 | 1.材料:10#U型钢支架,10#工之钢型材平台支架,5MM国标钢板平铺 2.除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1 | 套 |
| 22 | 减震器 | 1.形式：阻尼式 2.承载重量：150KG | 4 | 个 |
| 23 | 软接 | 1.材质：防火帆布 2.做法：三层重叠式安装 | 2 | 个 |
| 24 | 吸风口 | 1、规格：400*300 2、材料：1.2mm304#不锈钢制作 | 3 | 个 |
| 25 | 防火阀 | 1、规格：600*400 2、类型:风管防烟防火阀 3、规格:自动式与消防系统联动 | 1 | 套 |
| 26 | 风口百叶 | 1、规格：600*400连纱网罩 2、材料：材质：1.2mm304#不锈钢板 | 1 | 个 |
| 27 | 法兰 | 1、规格：600*400 2、材料：材质：∠40*40*5不锈钢 | 40 | 对 |
| 28 | 吊码 | 1、规格：国标30×30不锈钢角钢 2、材料：采用304#1.2mm不锈钢制作 | 30 | 对 |
| 29 | 五金配件 |  | 1 | 项 |
| 明档 |  |  |  |  |
| 30 | 抽风管 | 1、规格：1000*600 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口每二米安装UV光解油烟微分子颗粒过滤 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 220 | ㎡ |
| 31 | 抽风管 | 1、规格：800*600 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口每二米安装UV光解油烟微分子颗粒过滤 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 165 | ㎡ |
| 32 | 弯头 | 1、规格：1000*800 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口每二米安装UV光解油烟微分子颗粒过滤 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 8 | 个 |
| 33 | 变径 | 1、规格：1000*800 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口每二米安装UV光解油烟微分子颗粒过滤 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 4 | 个 |
| 34 | 三通 | 1、规格：1000*800 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口每二米安装UV光解油烟微分子颗粒过滤 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 2 | 个 |
| 35 | 抽风机 | 1、型式：低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 2、规格：18.5KW/380V 3、材料：不锈钢外壳材质。 | 2 | 台 |
| 36 | 过载保护器 | 1、规格：配风机Y▽降压启动方式 2、材料：不锈钢，主要元器件为C65N系列 | 2 | 套 |
| 37 | 风机架 | 1.材料:10#U型钢支架,10#工之钢型材平台支架,5MM国标钢板平铺 2.除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 2 | 套 |
| 38 | 减震器 | 1.形式：阻尼式 2.承载重量：350KG | 8 | 个 |
| 39 | 软接 | 1.材质：防火帆布 2.做法：三层重叠式安装 | 4 | 个 |
| 40 | 吸风口 | 1、规格：400*300 2、材料：1.2mm304#不锈钢制作 | 25 | 个 |
| 41 | 防火阀 | 1、规格：1000*800 2、类型:风管防烟防火阀 3、规格:自动式与消防系统联动 | 2 | 套 |
| 42 | 风口百叶 | 1、规格：1000*800连纱网罩 2、材料：材质：1.2mm304#不锈钢板 | 2 | 个 |
| 43 | 法兰 | 1、规格：1000*800 2、材料：材质：∠40*40*5不锈钢 | 90 | 对 |
| 44 | 吊码 | 1、规格：国标30×30不锈钢角钢 2、材料：采用304#1.2mm不锈钢制作 | 70 | 对 |
| 45 | 五金配件 |  | 2 | 项 |
| 熟食间 |  |  |  |  |
| 46 | 抽风管 | 1、规格：800*700 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口每二米安装UV光解油烟微分子颗粒过滤 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 62 | ㎡ |
| 47 | 抽风管 | 1、规格：600*600 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口每二米安装UV光解油烟微分子颗粒过滤 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 46 | ㎡ |
| 48 | 弯头 | 1、规格：800*700 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 2 | 个 |
| 49 | 变径 | 1、规格：800*700 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 2 | 个 |
| 50 | 三通 | 1、规格：800*700 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 1 | 个 |
| 51 | 抽风机 | 1、型式：低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 2、规格：15KW/380V 3、材料：不锈钢外壳材质。 | 1 | 台 |
| 52 | 过载保护器 | 1、规格：配风机Y▽降压启动方式 2、材料：不锈钢，主要元器件为C65N系列 | 1 | 套 |
| 53 | 风机架 | 1.材料:10#U型钢支架,10#工之钢型材平台支架,5MM国标钢板平铺 2.除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1 | 套 |
| 54 | 减震器 | 1.形式：阻尼式 2.承载重量：280KG | 4 | 个 |
| 55 | 软接 | 1.材质：防火帆布 2.做法：三层重叠式安装 | 2 | 个 |
| 56 | 吸风口 | 1、规格：400*300 2、材料：1.2mm304#不锈钢制作 | 8 | 个 |
| 57 | 防火阀 | 1、规格：800*700 2、类型:风管防烟防火阀 3、规格:自动式与消防系统联动 | 1 | 套 |
| 58 | 风口百叶 | 1、规格：800*700连纱网罩 2、材料：材质：1.2mm304#不锈钢板 | 1 | 个 |
| 59 | 法兰 | 1、规格：800*700 2、材料：材质：∠40*40*5不锈钢 | 40 | 对 |
| 60 | 吊码 | 1、规格：国标30×30不锈钢角钢 2、材料：采用304#1.2mm不锈钢制作 | 20 | 对 |
| 61 | 五金配件 |  | 1 | 项 |
| 洗消间 |  |  |  |  |
| 62 | 抽风管 | 1、规格：500*400 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口每二米安装UV光解油烟微分子颗粒过滤 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 36 | ㎡ |
| 63 | 抽风管 | 1、规格：400*400 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口每二米安装UV光解油烟微分子颗粒过滤 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 30 | ㎡ |
| 64 | 弯头 | 1、规格：500*400 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 3 | 个 |
| 65 | 变径 | 1、规格：500*400 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 2 | 个 |
| 66 | 三通 | 1、规格：500*400 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.5mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 1 | 个 |
| 67 | 抽风机 | 1、型式：低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 2、规格：2KW/380V 3、材料：不锈钢外壳材质。 | 1 | 台 |
| 68 | 风机架 | 1.材料:10#U型钢支架,10#工之钢型材平台支架,5MM国标钢板平铺 2.除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1 | 套 |
| 69 | 减震器 | 1.形式：阻尼式 2.承载重量：50KG | 4 | 个 |
| 70 | 软接 | 1.材质：防火帆布 2.做法：三层重叠式安装 | 2 | 个 |
| 71 | 吸风口 | 1、规格：400*300 2、材料：1.2mm304#不锈钢制作 | 4 | 个 |
| 72 | 风口百叶 | 1、规格：500*400连纱网罩 2、材料：材质：1.2mm304#不锈钢板 | 1 | 个 |
| 73 | 法兰 | 1、规格：500*400 2、材料：材质：∠40*40*5不锈钢 | 20 | 对 |
| 74 | 吊码 | 1、规格：国标30×30不锈钢角钢 2、材料：采用304#1.2mm不锈钢制作 | 10 | 对 |
| 75 | 五金配件 |  | 1 | 项 |
| 送鲜风系统 |  |  |  |  |
| 烹调间 |  |  |  |  |
| 76 | 送风管 | 1、规格：800*600 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 68 | ㎡ |
| 77 | 送风管 | 1、规格：600*400 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 85 | ㎡ |
| 78 | 变径 | 1、规格：800*600 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 2 | 个 |
| 79 | 弯头 | 1、规格：800*600 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 4 | 个 |
| 80 | 鲜风口 | 1、规格：不锈钢牛眼风咀 ∮150 2、材料：1.2mm304#不锈钢制作 | 35 | 个 |
| 81 | 风口百叶 | 1、规格：800*600连纱网罩 2、材料：材质：1.2mm304#不锈钢板 | 1 | 个 |
| 82 | 送鲜风机 | 1、型式：低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 2、规格：7.5KW/380V 3、材料：不锈钢外壳材质。 | 1 | 台 |
| 83 | 风机架 | 1.材料:10#U型钢支架,10#工之钢型材平台支架,5MM国标钢板平铺 2.除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1 | 套 |
| 84 | 减震器 | 1.形式：阻尼式 2.承载重量：150KG | 2 | 个 |
| 85 | 软接 | 1.材质：防火帆布 2.做法：三层重叠式安装 | 2 | 个 |
| 86 | 法兰 | 1、规格：800*600 2、材料：材质：∠40*40*5不锈钢 | 35 | 对 |
| 87 | 吊码 | 1、规格：国标30×30不锈钢角钢 2、材料：采用304#1.2mm不锈钢制作 | 20 | 对 |
| 88 | 五金配件 |  | 1 | 项 |
| 熟食间 |  |  |  |  |
| 89 | 送风管 | 1、规格：500*400 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 48 | ㎡ |
| 90 | 弯头 | 1、规格：500*400 2、材料：304#不锈钢板， 3、形状:矩形， 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口 6、风管附件、支架设计要求:∠50*50*3法兰及支吊架 7、法兰及支吊架除锈、刷油:红丹防锈漆二遍 | 2 | 个 |
| 91 | 鲜风口 | 1、规格：不锈钢牛眼风咀 ∮150 2、材料：1.2mm304#不锈钢制作 | 16 | 个 |
| 92 | 风口百叶 | 1、规格：500*400连纱网罩 2、材料：材质：1.2mm304#不锈钢板 | 1 | 个 |
| 93 | 送鲜风机 | 1、型式：低噪声排烟风柜（消防、耐高温） 2、规格：4KW/380V 3、材料：不锈钢外壳材质。 | 1 | 台 |
| 94 | 风机架 | 1.材料:10#U型钢支架,10#工之钢型材平台支架,5MM国标钢板平铺 2.除锈、刷油设计要求:除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍 | 1 | 套 |
| 95 | 减震器 | 1.形式：阻尼式 2.承载重量：50KG | 2 | 个 |
| 96 | 软接 | 1.材质：防火帆布 2.做法：三层重叠式安装 | 2 | 个 |
| 97 | 法兰 | 1、规格：500*400 2、材料：材质：∠40*40*5不锈钢 | 25 | 对 |
| 98 | 吊码 | 1、规格：国标30×30不锈钢角钢 2、材料：采用304#1.2mm不锈钢制作 | 15 | 对 |
| 99 | 五金配件 |  | 1 | 项 |