# 项目名称：暨南大学校园公共科研计算平台升级采购项目

预算金额：人民币 446.37万元

采购方式：公开招标

采购需求

# 商务需求

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标人资质 | 1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的资格条件； 2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人； 3. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。 |
|  | 投标产品资质 | 无 |
|  | 核心产品 | 刀片计算节点、IO节点、FC磁盘阵列、 |
|  | 是否允许联合体投标 | 否 |
|  | 是否允许进口产品投标 | 否 |
|  | 节能环保要求 | 无 |
|  | 信息安全要求 | 无 |
|  | 是否需要现场考察 | 否，本项目不组织现场踏勘。 |
|  | 是否收取履约保证金 | 是，中标人在合同签订前，向采购人提供相当于合同总价 5 %的履约保证金（不超过中标金额的10%），采购人将在终验完毕后无息返还履约保证金给中标人。 |
|  | 采购人信息 | 单位名称：暨南大学，单位地址：广州市天河区黄埔大道西601号，联系人姓名：张老师，联系电话：020-85220458，电子邮箱：zbzx@jnu.edu.cn” |
|  | 预算金额 ，最高限价 | 预算金额：人民币 446.37万元，最高限价：人民币 446.37 万元 |
|  | 项目履约时间 | 合同签订后30天内交货及60天内完成安装调试并具备验收条件等 |
|  | 项目履约地点 | 广州市天河区黄埔大道西601号 |

# 技术和服务需求

## 项目概述

不作为打分项，供投标人投标参考。

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目背景 | 暨南大学是中国第一所由国家创办的华侨高等学府，是中央部属高校、全国重点大学，直属“国务院侨务办公室”领导，被誉为“中国第一侨校”。学校是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校，国家“双一流”世界一流学科建设高校，教育部、国侨办、广东省三方签约重点共建大学，教育部全国首批深化创新创业教育改革示范高校。为满足校内各院系科研和人才培养工作中日益增长的计算需求，拟购置公共科研计算平台系统1套。 |
|  | 执行依据 | 依据中央级普通高校改善基本办学条件专项《暨南大学校园公共科研计算平台升级项目》。 |
|  | 项目目标 | 公共科研计算平台系统需具备足够的成本敏捷性与扩展性：基于现阶段系统在性能上满足“适用”的原则，若日后计算能力无法满足科研任务需求、或是数据量超过系统存储能力的时候，可以便捷扩展到更高的性能与容量。需要充分考虑到暨南大学3-5年内的业务发展需求，实现性能与容量的线性扩展，而且还要充分的节约扩展资源。 |
|  | 项目内容 | 高性能计算系统 |
|  | 项目范围 | 高性能计算机集群建设，系统和应用软件的安装调试集成调优 |
|  | 需求分析 | 无 |
|  | 与前期项目的关系 | 无，本项目属于第一期建设 |

## 技术需求

#### 集成需求

不作为打分项，供服务要求集成标准参考。

| 序号 | 内容 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 业务需求 | 本项目旨在推动科学计算、促进人才培养的建设方针，面向校内所有有高性能计算需求的科研院系、实验室、教师、学生提供高性能计算服务， 培养超级计算相关人才，提升其在相关领域的技术创新能力。 |
|  | 技术需求 | 所有计算、管理、登陆节点采用相同的Linux操作系统最新版本，应用软件不需要移植修改在所有节点平滑运行。具备易用的程序编译和调试环境，具备可靠易用的集群系统管理监控工具。提供五年全系统原厂维保服务和软硬件技术支持。 |
|  | 系统需求 | 本项目为系统集成项目。投标人应对本系统整体负责。投标方应提供满足采购单位科研需求和符合技术性能要求的超级计算机系统集成解决方案及其所需硬件配置明细表、系统软件及应用软件明细表、应有的配件明细表、配套的供电、系统集成调优实施方案和售后维保方案等。投标方应保证软件系统与硬件系统的运行一致性与可靠性，保证系统及应用软件的可用性，以避免给计算机系统集成、运行维护和管理带来任何潜在问题和不方便性。 |

#### 采购产品一览表

| 序号 | 货物名称 | 是否为核心产品 | 单位 | 数量 | 产地 | 满足技术需求的产品品牌号和型号 |  | 市场估值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 厂商 | 型号 |  |
|  | KVM切换器 | 否 | 套 | 1 | 国产 | 戴尔 | SC402 | 13000 |
|  |  |  |  |  |  | 浪潮 | S1050四合一切换器 | 14100 |
|  |  |  |  |  |  | 曙光 | SKVM切换器 | 12500 |
|  | 管理登录节点 | 否 | 台 | 4 | 国产 | 戴尔 | R730 | 10300 |
|  |  |  |  |  |  | 浪潮 | NF5270M4 | 89200 |
|  |  |  |  |  |  | 曙光 | I420-G20 | 88600 |
|  | 刀片计算节点 | 是 | 个 | 50 | 国产 | 戴尔 | PowerEdge M630 | 1980000 |
|  |  |  |  |  |  | 浪潮 | NX5440M4 | 2160000 |
|  |  |  |  |  |  | 曙光 | CX50-G20 | 2050000 |
|  | 刀箱 | 否 | 套 | 3 | 国产 | 戴尔 | PowerEdge M1000e | 224500 |
|  |  |  |  |  |  | 浪潮 | I8000 | 237600 |
|  |  |  |  |  |  | 曙光 | TC4600E0 | 213800 |
|  | IO节点 | 是 | 台 | 4 | 国产 | 戴尔 | R730 | 138000 |
|  |  |  |  |  |  | 浪潮 | NF5280M4 | 156800 |
|  |  |  |  |  |  | 曙光 | I420-G20 | 165000 |
|  | FC磁盘阵列 | 是 | 套 | 1 | 国产 | 戴尔 | SC4020 | 520000 |
|  |  |  |  |  |  | 浪潮 | AS5300G2 | 555200 |
|  |  |  |  |  |  | 曙光 | ParaStor 500T | 535000 |
|  | 万兆管理交换机 | 否 | 台 | 1 | 国产 | 华为 | CE6880-48S4Q2CQ-EI | 86500 |
|  |  |  |  |  |  | 华三 | S5800-56C-EI | 90000 |
|  |  |  |  |  |  | 锐捷 | RG-S6100-48XS 4QXS-L | 65000 |
|  | 千兆管理交换机 | 否 | 台 | 1 | 国产 | 华为 | CE5855-48T4S2Q-EI | 15000 |
|  |  |  |  |  |  | 华三 | S5130S-28S-HI | 13800 |
|  |  |  |  |  |  | 锐捷 | RG-S5750-48GT /4SFP-E | 12000 |
|  | Infiniband高速网络交换机 | 否 | 台 | 1 | 国产 | Mellanox | SX6512 | 293700 |
|  |  |  |  |  |  | 华为 | IS5023 | 350000 |
|  |  |  |  |  |  | 联想 | SD524 | 368000 |
|  | 实施与技术服务 | 否 | 台 | 1 | 国产 |  |  |  |
|  | 驻场服务 | 否 | 套 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 产品信息以本表为准，未按本表要求投标的供应商，投标将被拒绝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 产品清单及指标要求

①重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

- KVM切换器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
|  |  | 硬件规格 | 1.1U高度，金属结构，19”标准机柜安装；≥17”LED TFT 液晶显示屏，最大分辨率1280x1024；超薄键盘99键，带数字小键盘；采用触摸板鼠标，2个功能按键和滚轮功能，接口符合PS/2标准，可菊链连接扩展到64个节点并实现切换操作； | 否 |
|  |  | 模块 | 2.配置足够的菊链式模块，模块黄灯常亮：表示该模块已连接；模块黄灯与绿灯常亮：表示该模块为当前在线状态；安装快速简单，无须软件配置。 | 否 |

- 管理登录节点

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
|  |  | 硬件规格 | 1.2U机架式； 2.数值分析稳定性：MTBF,稳定性≥5年； | 否 |
|  | ★ | CPU | 1.配置2个英特尔相当于或优于Intel Xeon E5-2620v4处理器； 2.提供高并发处理空间，提高数值分析能力，要求配置相当于或优于4条16GB ECC Registered DDR4 2400内存，板载20个内存插槽； | 否 |
|  |  | 硬盘 | 配置2块2.5寸600GB 10Krpm SAS硬盘，支持Raid 1,0等； | 否 |
|  |  | 网卡 | 集成双千兆以太网口，配置单口56Gbps FDR高速网卡； | 否 |
|  | # | 监控管理能力 | 配备自主知识产权的中文管理软件及备份还原软件，具备拓扑图功能，可直观管理整个环境中服务器、网络设备，投标时须提供官网公开资料截图证明，软件著作权登记证书并原厂盖章； | 是 |
|  |  | 插槽 | 提供不少于6个标准3.0 PCIe插槽； | 否 |
|  |  | 电源 | 1+1冗余电源，风扇满配； | 否 |
|  |  | 部件 | 主要部件应通过气体耐腐蚀试验，符合并通过相应的测试要求，投标时须提供相关证明材料复印件并原厂盖章； | 是 |
|  | # | 设备性能 | 横向比较高性能服务器性能指标，提供投标机型衡量多处理器服务器整点计算能力的SPECint_rate_2006性能测试指标，投标时须提供可查询网站(www.spec.org)及网页截图证明投标机型得分(Results字段)≥1880，并原厂盖章 | 是 |
|  |  | 开发环境 | 原厂工程师提供部署以下编辑开发环境，但不限以下： MPICH：千兆消息传递并行库；MVAPICH2：万兆/IB消息传递并行库；OpenMPI：高性能消息传递库；Intel编译、调试软件 ；Intel C++/Fortran 编译器；Intel MKL数学核心库；GCC编译器；高斯数学库等。 | 否 |
|  | # | 产品资质要求（非强制） | 设备品牌2017年全年，获得Gartner官方报告中国X86服务器市场出货量/销售额前三（提供Gartner官方出具证明材料或证书复印件为准）； | 是 |

- 刀片计算节点

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
|  |  | 节点类型 | 刀片式 | 否 |
|  | ★ | CPU | 配置2个英特尔相当于或优于Xeon E5-2660v4处理器； | 否 |
|  | ★ | 内存 | 要求相当于或优于4条16G ECC Registered DDR4 2400内存； | 否 |
|  | # | 硬盘 | 配置1块2.5英寸240GB企业级 SSD硬盘； | 否 |
|  |  | 网卡 | 集成双千兆以太网卡，配置单口56Gbps FDR高速网卡； | 否 |
|  | ★ | 节点维护 | 维修时不得影响其它专业节点，不得需要其它专业节点停机，不接受双子星或多子星，每节点可以独立维修； | 否 |
| 集群管理软件功能参数 |  |  |  |  |
|  | # | 集群管理功能 | 提供集群管理功能（投标时提供官网截图证明和网址并原厂盖章）采用B/S架构，通过浏览器（IE，firefox等）进行操作，可以管理集群系统中的软硬件资源和用户提交的作业，可定制以及动态添加新模块； | 是 |
|  |  | 实时监控模块 | 实时监控模块，对集群运行状态进行实时监控，可以投放到电脑屏幕或墙体大屏幕； | 否 |
|  |  | 文件管理 | 管理节点的文件，可以对文件进行上传、新建、打开、复制、粘贴、重命名、打包、删除和下载等操作； | 否 |
|  |  | 共享存储使用统计 | 提供对共享存储的使用情况统计功能，统计各用户占用空间大小，统计用户的旧文件，大文件及空目录； | 否 |
|  | # | 作业调度软件功能 | 作业调度软件功能（投标时须提供官网截图证明和网址并原厂盖章） 作业提交模块可以提交fluent、VASP、ansys、gaussion、atom、sum、CFD等作业，也可以在后台配置自定义作业内容来进行提交。作业管理模块负责管理作业，查看系统中的作业状态，并可以对作业进行执行和删除等操作。还可以查看作业的执行日志。支持多种作业调度策略，先进先出，资源回填，公平共享，作业抢占； | 是 |
|  | # | 记账统计功能 | 记账统计功能（投标时须提供官网截图证明和网址并原厂盖章）： 提供用户缴费及余额管理，支持批量用户缴费，支持用户缴费记录查看，提供对用户作业消耗的资源进行计费，包括机时，CPU时间，内存，提供对不同时间段内用户完成的作业数，消耗资源，及产生费用的统计，并支持按组对用户的作业数及资源进行统计； | 是 |
|  |  | 存储空间计费功能 | 提供对用户占用的存储空间进行计费功能 | 否 |
|  |  | 欠费提醒功能 | 提供欠费提醒功能，用户费用不足，将限制用户提交作业 | 否 |
|  | # | 集群报警功能 | 提供集群报警功能（提供官网截图证明和网址）：支持用户自定义报警阈值，支持对各计算节点分别设置报警阈值；提供邮件及短信报警方式，支持对多位管理员同时报警；支持用户自定义报警策略，定义报警方式，报警次数及报警时间间隔。可即时通过声音、邮件、短信或监控面板掌握系统报警信息； | 是 |
|  | # | 许可要求 | 本次配置无限制节点license应用许可授权，并可永久免费升级。 | 否 |
|  | # | HPC集群管理软件资质 | 提供HPC集群管理软件著作权证书原厂盖章证明文件。 | 是 |
| 应用特征采集分析软件功能参数 |  |  |  |  |
|  | # | 许可要求 | 本次配置无限制节点license应用许可授权，并可永久免费升级 | 否 |
|  |  | 支撑环境要求 | 支持Intel Xeon Ivybridge\Haswell\Broadwell；支持常用64位Linux系统，包括Redhat Linux 6、Fedora Linux、CentOS ；支持Mysql数据库,并预装企业版Redhat Linux 64位系统。 | 否 |
|  | # | 性能数据要求 | 实时采集并可以通过同一界面集中显示集群整体各设备CPU利用率、CPU系统利用率、内存利用率、SWAP利用率、磁盘读速率、磁盘写速率、网络接收速率和网络发送速率等系统级基本性能数据（投标时须提供官网截图证明和网址并原厂盖章）； | 是 |
|  |  | 系统管理要求 | 每套机群配置一个设备端，可单独使用，也可以在此基础上配置一个或多个二级设备端，将所有机群数据进行汇总； | 否 |
|  | # | 性能分析要求 | 提供应用运行特征线条图，为瓶颈分析和性能分析提供定性支持；可查看任意时间情况下的应用运行特征；提供应用运行过程中性能数据的差分平均值显示，平均值可随应用运行特征线条图的变化自动生成；提供应用运行过程中性能数据的总量值显示，总量值可随应用运行特征线条图的变化自动生成；提供应用性能分析过程中性能数据的瞬时值显示，可查看应用运行过程中任何时间的整机群所有部件详细数据值（投标时须提供官网截图证明和网址并原厂盖章）； | 是 |
|  |  | 用户界面要求 | 在同一界面内清晰、准确显示系统级、微架构级和应用级的性能数据；在同一界面内清晰，并采集和查看多套机群所有节点的运行状态；支持中文和英文版；用户界面数据刷新频率最高支持到1秒； | 否 |
|  |  | 分析服务要求 | 可根据用户提供自研应用软件模块进行应用特征分析,提供系统级、应用级和指令级详细数据分析，获取应用核心特征指标，包括实时浮点计算性能、实时内存带宽等使用率等HPC应用关键指标，提供定位应用运行瓶颈，找到应用优化的方向，并为未来选型积累数据；提供详细数据，说明如何通过本软件采集数据，并在此基础上进行得出优化结论； | 否 |
|  | # | 产品资质要求（非强制） | 应用特征分析软件应为自主研发产品，投标时须提供软件著作权证书原厂盖章证明文件 | 是 |

- 刀箱

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
|  | # | 硬件规格 | 全模块化设计，节点、1GbE以太网、10GbE以太网、Infiniband、标准PCIE扩展插槽等多种模块，可根据业务需求灵活扩展（投标时须提供官网截图证明和网址并原厂盖章）； | 是 |
|  | # | 刀箱密度 | 1.为节省空间，提高部署效率，刀箱密度≥2.5片/U（投标时须提供官网截图证明和网址并原厂盖章）； 2.支持双路、四路混插； | 是 |
|  |  | 管理模块 | 单刀箱配置1个管理模块，支持≥2个管理模块，可实现远程虚拟介质、远程KVM、刀片状态、故障定位、开关机等全方位管理控制监视功能； | 否 |
|  |  | 网络交换摸块 | 单刀箱配置1个网络交换模块，提供对内20个端口，4个外部万兆上行端口，4个RJ-45上行端口； | 否 |
|  |  | 网络端口 | 6.支持56Gbps网络端口，对外高速端口数≥刀片数； | 否 |
|  |  | 电源 | 8个电源,支持N+N/N+M冗余，单电源模块功率≤1350W，最高负载下电源效率≥92%； | 否 |
|  |  | PCi-E插槽 | 刀箱提供IO-Box，可为每个刀片提供1个标准全高全场的PCi-E插槽； | 否 |
|  | # | 测试报告 | 投标时须提供刀片散热测试报告并原厂盖章； | 是 |

- IO节点

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
|  | # | 文件系统 | 采用商业版并行文件系统，永久免费升级,提供产品彩页、官网链接截图及软件著作权证书； | 是 |
|  |  | 管理功能 | 提供全面的管理功能，支持图形支持用户/组级的配额管理，支持基于空间和文件数的配额管理； | 否 |
|  |  | 数据迁移 | 支持在线数据迁移,支持数据分层存储,无单点故障支持； | 否 |
|  |  | 操作模式 | 兼容传统的命令行操作模式，支持Hadoop应用直接运行在并行文件系统之上，提供第三方存储监控接口； | 否 |
|  |  | 带宽 | 最大支持带宽≥2.5TB/s，最大支持文件大小≥31.25PB； | 否 |
|  |  | 管理软件 | 提供管理软件，支持图形化界面显示，支持图形化安装与部署；提供文件系统自动化的安装； | 否 |
|  |  | 接口 | 支持丰富的主机连接接口，支持iSCSI、FC、InfiniBand及万兆网络连接，可无缝接入现有环境，满足高带宽及高IOPS的需求； | 否 |
|  |  | 架构 | 考虑安全性，硬件采用IO节点+FC磁盘阵列的架构，元数据和对象数据分离设计，支持在线动态扩展，性能支持线性增长。 | 否 |
|  |  | 硬件类型 | 2U机架式 | 否 |
|  | # | 数值分析稳定性 | 数值分析稳定性：MTBF,稳定性≥5年，投标时须提供MTBF测试报告证明材料并原厂盖章； | 是 |
|  | ★ | CPU | 配置2个英特尔Intel Xeon E5-2620v4处理器； | 否 |
|  | ★ | 内存 | 提供高并发处理空间，提高数值分析能力，要求配置相当于或优于4条16GB ECC Registered DDR4 2400内存，板载20个内存插槽； | 否 |
|  |  | 硬盘 | 配置2块2.5寸600GB 10Krpm SAS硬盘，支持Raid 1,0等； | 否 |
|  |  | 网卡 | 集成双千兆以太网口，配置单口56Gbps FDR高速网卡，配置1块双端口FC 16Gbps HBA卡； | 否 |
|  |  | PCIe插槽 | 提供不少于6个标准3.0 PCIe插槽 | 否 |
|  |  | 电源 | 1+1冗余电源，风扇满配； | 否 |
|  | # | 产品资质要求（非强制） | 为保障数据安全，设备支持原厂商自研的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，符合公安部信息安全等级保护三级标准（取得公安部的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，获得中国信息安全产品测评认证中心认证，投标时提供相关证明文件并原厂盖章） | 是 |

- FC磁盘阵列

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
|  |  | 基本要求 | 双控Active-Active架构，SAN+NAS架构采用SAN和NAS统一集成的控制器架构，统一管理；（具备FC/IP SAN和NAS融合组网能力）,集群模式下控制器扩展能力≥8； | 否 |
|  |  | 体系架构 | 体系架构：本次配置控制器数量≥2；控制器冗余设计，支持在线更换控制器；在线升级存储系统，无须停机，具备控制器故障自动切换和自动重建功能，无单点故障影响数据的有效性； | 否 |
|  |  | 控制柜硬盘数量 | 2U扩展柜最大25盘位，3U最大48盘位, 为节省空间，提高部署效率，光纤存储总高度≤8U，提供配置柜体规格技术说明文件； | 否 |
|  | # | 系统缓存 | 缓存配置容量本次配置系统缓存≥128GB（纯硬件缓存，非SSD、非高速Flash充当缓存或者非PC服务器内存），集群模式最大512GB缓存； | 否 |
|  |  | 控制器通讯方式 | 两个虚拟化控制器之间通过PCI-E 3.0内部总线连接通讯和缓存数据镜像，非外部交换设备连接； | 否 |
|  |  | 主机接口 | 支持8/16 Gb FC、1/10Gb iSCSI、10Gb FCoE等多协议主机接口；本次配置≥8个16Gb FC+8个1Gb iSCSI主机接口；双控配置最大支持24*8GbFC、20*16GbFC 、24*1Gb、16*10Gb；存储集群控制器间的数据通道必须使用Infiniband，PCI-E，8/16GbFC等高速互联链路，不得使用低效率的以太网接口（如10Gb Ethernet），提供技术说明材料； | 否 |
|  |  | 后端接口 | 提供4个12Gb SAS 3.0后端接口用于连接扩展柜，共提供192Gbps磁盘通道带宽； | 否 |
|  |  | 掉电保护 | 支持缓存保护，并配置BBU电池保护模组，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存，实现无限时断电保护Cache数据的目的； | 否 |
|  | ★ | 实配容量 | 本次实际配置≥576T裸容量，其中至少10块1.2T 一万转SAS硬盘； | 否 |
|  |  |  | RAID支持: 支持RAID0,1,5,6,10,分布式RAID等； 支持不同RAID类型在同一个磁盘箱内的共存；支持全局热备盘和热备空间两种模式; | 否 |
|  |  |  | 扩展性: 单个存储系统最大可管理硬盘数≥770块；集群模式下≥3130; 支持主机数量≥2048；最大LUN数量≥8192; 容量扩展: 未来磁盘阵列扩充容量，不得额外收取许可费用；硬盘支持: 硬盘类型应同时支持SAS、NL-SAS、SSD固态硬盘；支持不同容量和转速的同类型磁盘的混插扩容； | 否 |
|  |  | 存储分区软件 | 配置基于存储阵列的安全控制管理软件，以保证在SAN环境下，不同主机系统对存储阵列访问的安全性，配置无限制分区数，不得额外收取许可费用，并可永久免费升级； | 否 |
|  |  | 路径冗余软件 | 配置路径冗余管理软件，以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能，确保在通道发生故障的情况下，仍可以连续访问信息；且未来增加主机数量，不得额外收取许可费用，并可永久免费升级； | 否 |
|  |  | 数据快照克隆 | 支持数据快照功能，支持快照数≥4096，支持对卷进行快照和克隆功能，支持将生产数据通过克隆后用于测试和开发； | 否 |
|  |  | 性能优化功能 | 提供性能自动优化功能，可以按业务的重要性分配存储的性能资源； | 否 |
|  |  | 远程复制软件 | 支持基于控制器的远程磁盘镜像功能，存储远程镜像软件应具备与主机平台无关性、应用透明性，以充分支持今后主机平台的更换、应用的更换、数据库的更换；镜像方式支持同步和异步两种，支持以上两种模式之间的在线转换，并可永久免费升级。 | 否 |
|  |  | 自动精简配置 | 配置自动精简配置功能，采用瘦供给的磁盘分配方式，可灵活分配存储空间，避免磁盘资源分配失调，精简粒度32K、64K、128K、256K可调节； | 否 |
|  | # | 自动分级 | 支持SSD、3D NAND SSD、SAS、NL-SAS四层分层架构，通过存储系统内部监测和统计功能，动态的将热点数据自动的迁移到高速的SSD硬盘上（投标时须提供功能截图证明并原厂盖章）； | 是 |
|  |  | Qos | 支持卷级别的IOPS或者Mbps限制；二级缓存:支持SSD作为二级缓存，加速应用的读IO，提升整体性能； | 否 |
|  |  | 数据实时压缩 | 支持数据在线实时压缩功能，数据写入存储的过程中能够实时的压缩，可以节省大量的磁盘空间，压缩采用硬件压缩卡技术，效率更高；同时采用基于时间的压缩技术，提高存储的整体性能； | 否 |
|  |  | 远程容灾复制 | 支持同步、异步、异步周期三种远程复制技术，同步复制可以达到RPO=0，异步复制能到达到RPO≈0。可以采用FC、IP等复制链路，IP链路复制效率能够达到理论带宽值； | 否 |
|  |  | 存储双活 | 支持存储之间的双活解决解决方案，保证客户业务的连续性，PRO=0，RTO=0，能够达到两个站点的双读双写，实现真正的双活解决方案； | 否 |
|  | # | 存储虚拟化 | 配置存储虚拟化功能，可以整合异构的FC存储阵列，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配；支持业界主流厂商的FC阵列（投标时须提供功能截图证明并原厂盖章）； | 是 |
|  | # | 云备份 | 支持云备份接口，支持存储数据直接备份到公有云和私有云，无须备份软件支持（投标时须提供官网截图证明和网址并原厂盖章）； | 是 |
|  |  | 阵列管理软件 | 可通过GUI或CLI设置阵列；可提供集中化的事件日志记录和报警、实时的Email事件通告，允许用户监控存储系统； | 否 |
|  |  | 应用集成插件 | 支持VMware等集群软件，支持虚拟存储阵列API接口，使得虚拟机的部分操作能通过存储控制器来完成；支持VAAI和VASA；支持windows VSS等插件，方便windows主机做一致性快照等操作，支持SMI-S接口标准以及CIM等通用信息模块接口； | 否 |
|  |  | 硬件冗余性 | 电源、散热模块、控制器的部件冗余且可热插拔； | 否 |
|  |  | 操作系统支持 | Windows、Linux、VMware、UNIX (HP-UX、AIX、Solaris、K-UX等)； | 否 |
|  | # | 系统升级 | 支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行；设备厂商具有国家级存储工程技术研究中心，投标时须提供国家科学技术部开具证明材料并原厂盖章； | 是 |

- 万兆管理交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
|  |  | 端口 | 提供48个固定10G SFP+端口，配置48个10GE SFP+光模块； | 否 |
|  | ★ | 性能 | 交换容量≥3.6Tbps,包转发率≥1080Mpps | 否 |
|  |  | 电源 | 4.冗余1+1电源，支持交流或者直流供电 | 否 |
|  |  | 其他 | 配齐满足节点所需的万兆线缆； | 否 |

- 千兆管理交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
|  |  | 端口 | 提供48口10/100/1000M自适应电口，4个SFP+光口，1个console端口，单交流电源； | 否 |
|  |  | 性能 | 交换容量≥336Gbps,包转发率≥156Mpps； | 否 |
|  |  | 风扇 | 支持风扇调速及风扇故障告警功能； | 否 |
|  |  | 电源功耗 | 电源功耗≤40W； | 否 |
|  |  | 其他 | 配齐满足节点所需的千兆线缆； | 否 |

- Infiniband高速网络交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
|  | # | 性能 | 1.性能：9U模块化底架；每刀片18个QSFP InfiniBand端口,每个QSFP端口速度高达56Gb/s；总吞吐量高达24.26Tb/s；170ns到510ns的端口间延迟； | 否 |
|  | # | 端口 | 本次配置：216端口无阻塞56Gb/s FDR InfiniBand SDN交换，包括四个18口Leaf和六个36口Spine，一个InfiniBand management module； | 否 |
|  |  | 连接器和线缆要求 | 光纤适配器，QSFP连接端口，所有端口连接器均支持被动式和主动式配电线缆，配齐满足节点所需的≥24条3m和≥34条5m IB线缆； | 否 |
|  |  | 电源 | 输入范围:90-264 VAC, 频率:47-63Hz,单相交流电； | 否 |

- 实施与技术服务

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
|  | ★ | 品牌 | 为保证本系统稳定性、可管理性、兼容性，要求KVM切换器、管理登录节点、刀片计算节点、刀箱、IO节点、FC磁盘阵列为同一品牌。 | 否 |

## 服务要求

- 重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人售后服务承诺函 | ★ | 投标人提供所有投标产品硬件、软件五年质保、免费保修维护升级的售后服务承诺函。 | 是 |
|  | 原厂售后服务承诺函 |  | KVM切换器、管理登录节点、刀片计算节点、刀箱、IO节点、FC磁盘阵产品制造商提供五年原厂质保、免费保修、所有软件五年免费保修升级的售后服务承诺函。 | 是 |
|  | 软硬件制造商服务标准 |  | 投标人须提供KVM切换器、管理登录节点、刀片计算节点、刀箱、IO节点、FC磁盘阵产品制造商出具的五年原厂质保、免费保修、所有软件五年免费保修升级的售后服务承诺函。承诺达到以下服务级别：电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。 所有软硬件过五年免费保修期后，硬件按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、软件提供软件永久免费升级服务，响应速度同保修期。 | 是 |
|  | 驻场人员要求 |  | 本项目需驻场工程师2名，时间2年。学历：本科；专业：计算机相关专业；资质证书：其中2名需具有信息系统项目管理师（高级）资格认证证书。（工程师能力需要达到采购方的要求） | 是 |
|  | 驻场服务要求 |  | 在整个服务期间，保证每天至少8小时，每周不少于5天在本项目现场工作，完成校内服务器、存储、交换机等设备调试优化的工作内容；原则上，驻场工程师不得随意更换，如必须更换时，须提前1个月通知、并取得招标人的同意。 | 否 |
|  | 培训标准 |  | 每年提供至少2次现场技术培训，每次提供不少于2天不少于10人的（KVM切换器、管理登录节点、刀片计算节点、刀箱、IO节点、FC磁盘阵列）厂商认证的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。（能够提供高性能集群视频培训课程网址及截图证明材料） | 是 |

## 实施方案

重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。本表所列各项按服务要求进行评价打分。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施过程控制 |  | 项目中所有货物需在合同签订后30个日历日内运送至甲方指定地点并清点完成初验后，需在合同签订后60个日历日内完成系统集成调优培训与系统终验（包含法定节假日）。 |
|  | 项目实施过程文档管理 |  | 在本次工程项目实施文档工作要求如下：  《工程技术方案书》 经过技术方案优化，形成最终技术方案蓝本，工程实施工作均参照此技术方案蓝本进行。  《工程实施计划书》 对工程实施过程中所有环节进行定义和计划安排。工程实施计划书的动态调整必须是在工程项目管理组共同讨论后进行，并及时上报采购人。  《会议纪要》 所有工程实施过程中由采购人组织的相关会议，以及两个以上工程实施相关单位间的相关会议都要有专人整理会议纪要，并及时以传真、E-MAIL方式通报给相关工程实施相关单位。  《设备开箱验收清单》 根据合同，在指定交货地点进行设备点验，由合同双方的相关人员共同参与，完成设备验收，并提交设备验收清单和设备测试报告。  《设备、系统验收报告》 由本项目计算机中心领导，组织各个单位，所有工程实施单位技术人员一起对系统进行验收和整体测试，提交系统验收报告。 |
|  | 项目实施组织架构 |  | 在项目建设过程中，采用现代化的管理模式和相关管理制度，实施全新的运行机制。采用国际项目管理模式，进行有效的项目管理。在对整个建设任务进行合理分解，通过对目标的量化具体落实到了各个项目小组。在执行的过程中，对成本进度、质量、风险等密切监控，确保全部工作按时按质完成。 |
|  | 项目实施进度安排 |  | 对设备的供货、安装调试、验收和配合应用系统上线等进行了合理安排和规划，提供进度安排，工程计划和进度科学合理性。 |
|  | 项目安装过程安排 |  | 投标人针对本项目成立实施小组，按照采购人的 要深圳市和相应的设计方案，完成设备采购要求的伴随服务中的安装调试环节，实施过程采用项目管理方式进行管理和运作。 在安装调试阶段，项目经理负跟踪项目执行和服务质量监控，按采购人规划要求和实施方案指导进行软硬件安装调试，并对实施、维护、使用及测试验收文档进行最终的完善。 |
|  | 项目验收安排 |  | - 系统初步验收：在货物运抵使用单位后，将在甲方要求的时间，派遣工程师到达现场，在甲方资产管理人员和项目组人员在场的情况下，开箱清点货物，对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。系统上电部署完毕后设备运行正常无故障，双方签署项目初步验收报告。 - 系统终验：包括合同规定的所有技术性能、功能指标，验收前乙方提交验收申请书（包括各单元系统的安装测试报告、验收测试计划等），由甲方组织项目组人员、资产管理人员及相关专家进行现场验收， |
|  | 项目培训安排 |  | 提供全面的设备技术培训，使用户能够达到专业维护工程师以上技术水平，保证用户能独立地管理、维护和配置系统，以便整个系统能够正常、安全地运行。提供不少于2天不少于10人的安装配置等实操培训课程。 |

## 付款方式

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首付款 | 全部货物安装、调试、验收合格后，乙方按国家有关财税规定向甲方开具全额完税销售发票（增值税专用发票），甲方于十个工作日内一次性支付合同货款 | 付款至合同总金额100% |  |

## 评分细则需求

| 主、客观项 | 评分项 | 名称 | 评分标准（同一指标不得重复打分） | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评审指标 |  | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 | 30（0-30） |
| 客观分 | 商务部分 | 标书质量 | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得1分，每出现一个错误扣0.2分，扣完为止。 电子投标文件的逐项响应、定位和绑定清晰准确得1分，每有一个绑定或定位不准确扣0.1分，扣完为止。 | 2（0-2） |
|  | 政策功能 | 非强制节能环保产品 | 投标人所投采购一览表所列货物如列入最新一期政府采购节能或环保清单（强制产品除外），提供证明材料，每项加0.5分，最高2分 | 2（0,0.5,1,1.5,2） |
|  | 资质条件 | 生产厂家、投标人、投标产品非强制资质要求 | 投标人提供货物1-6项生产厂家授权，全提供得3分，缺一项货物生产厂家授权扣1分，扣完为止。 | 3（0-3） |
|  | 服务部分 | 满足服务和集成指标情况 | 满足技术需求文件中服务要求的全部指标得满分，★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项，不满足扣2分，扣完为止。 | 18（0-18） |
|  | 技术部分 | 满足技术指标情况 | 满足技术需求文件中货物（或服务）产品技术指标的全部技术指标得满分，★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，不满足将导致扣1分，无标识则表示一般指标项，不满足扣0.5分，扣完为止。 | 39（0-39） |
| 主观分 | 技术及服务部分 | 产品性能 | 投标产品技术先进，整体设计成熟、合理，升级扩展性强得2分、良好得1分、一般得0.5分 | 2（0.5,1,2） |
|  |  | 易维护性 | 投标产品易于管理，运行可靠，故障率低得2分、良好得1分、一般得0.5分 | 2（0.5,1,2） |
|  |  | 集成方案 | 集成方案明确清晰，可操作性强，好得2分、良好得1分、一般得0.5分，没有得0分 | 2（0, 0.5,1,2） |

# 中标合同（格式）

暨南大学政府采购项目

货物采购合同书

项目名称：***********************采购

采购编号：****************（请填招标项目编号+子项目编号）

合同编号：*****************（请填招标项目-子项目编号）

合同名称：*****************（请填招标项目名称）合同

签约地点：    广州市，暨南大学

根据********招标机构****年***月**日招标的********采购项目（编号：*********）包**的招标结果及招、投标文件，经采购人暨南大学（以下简称甲方）与中标人*********公司（以下简称乙方）双方协商一致，就甲方向乙方购买*********及相关服务事宜，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 一、合同标的

- 本合同标的为*******。

- 货物名称、品牌型号、产地、数量单位、单价总价（单位：人民币）等见下表，配置清单见附件1，技术参数及售后服务详见附件2。

| 序号 | 货物名称 | 品牌/制造商 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（￥） | 总价（￥） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ********* | *********** | ********* |  |  | 台 | *0.00 | *0.00 |  |
| 合计：人民币*元整(￥*0.00元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

1. 合同总价为人民币*元整(￥*0.00元)。

2. 合同金额包含但不限于乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3. 除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付本合同项下任何额外费用。

三、货物质量标准

1. 制造商对其产品应具有合法的知识产权，保证甲方对产品的使用不侵犯任何第三方的合法权益。

2. 乙方提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

3. 合同货物必须包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无褪色、无锈迹。

4. 乙方提供的货物必须符合投标文件的技术指标、中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

5. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明。

6. 因货物的质量问题发生争议，由广东省或广州市商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 四、交货

1. 交货时间：合同签订后*天内完成交货及安装、调试达验收合格标准。

2. 交货及安装地点：暨南大学校内甲方指定地点。

3. 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给甲方。

- 五、安装调试和培训

1. 安装调试：由乙方负责免费现场安装、调试、正常启动。

2. 培训：乙方负责免费对甲方至少2名人员进行合同货物现场操作、运行、维护、修理的培训，提供培训方案及必需的培训资料，含完整的仪器操作和维护手册等。

3. 乙方按投标文件中的培训方案提供免费培训。

- 六、验收

1. 乙方完成安装调试，甲方试运行正常后，乙方向甲方提交书面验收通知，甲方使用单位或货物管理部门组织验收。

2. 乙方应在验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案，验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。

3. 验收未能通过的，乙方负责3日内完成整改。若整改后仍未能合格的，甲方有权单方终止本合同。因乙方整改原因导致逾期完成安装调试验收通过的，由乙方承担相应责任。

4. 验收合格后双方共同签署《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》，验收合格日期以最后的签字日为准。甲方验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、型号、规格上符合约定的证明，检验合格文件的签署不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利，同时不免除乙方对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

- 七、付款

1. 全部货物安装、调试、验收合格后，乙方按国家有关财税规定向甲方开具全额完税销售发票（增值税专用发票），甲方于十个工作日内一次性支付合同货款。

2. 若属国库支付项目的，其支付时间按财政部相关规定执行。

- 八、售后服务

1. 本合同货物乙方提供原厂免费上门全质保*年，软件终身免费升级，质保期自甲乙双方在《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》签字之日起计算。质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

2. 质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，4小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，24小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得甲方管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

3. 质保期内对故障的报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

4. 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。乙方负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。

- 九、履约保证金

1、乙方须在合同签订前5个工作日内以支票或电汇形式向采购人提交履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的5%。

2、货物验收合格后，乙方凭经甲方使用单位盖章确认的《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》申请退还履约保证金，甲方于收到乙方退款申请之日起十个工作日内一次性无息退还。

3、履约保证金提交形式：支票或汇票。

收款人：暨南大学

开户行：广州工行暨南大学支行

帐  号：3602015819100000858

用  途：（填招标编号及包组号）履约保证金

办理地址：暨南大学行政办公楼227室

- 十、保密

1. 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2. 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部自制件还给甲方。

- 十一、知识产权

1. 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由乙方承担一切责任。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

- 十二、产权与风险转移

1. 货物的产权在货物通过验收，合格交付甲方使用前均归属于乙方。

2. 因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

3. 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定导致甲方要求其承担违约责任的权利。

- 十三、违约责任

1. 乙方未能交付物品，则向甲方支付合同总额5%的违约金，已收取甲方预付款的退还货款。

2. 乙方交付的物品不符合合同规定的，甲方有权拒收，按乙方未能交付物品处置。

3. 甲方无正当理由拒收物品或拒付货款的，则向乙方支付合同总额5%的违约金，已收乙方物品的退还物品。

4. 乙方逾期交付物品，则每日按合同总额3‰向甲方偿付违约金，违约金总额不超过合同总金额的5%。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同，按乙方未能交付物品处置。

5. 甲方无正当理由逾期付款，则每日按合同总额3‰向乙方偿付违约金。违约金总额不超过合同总金额的5%。逾期付款超过15天，乙方有权终止合同，甲方向乙方支付合同总额5%的违约金，已收乙方物品的退还物品。若属于财政拨款等非因甲方原因导致付款延迟或出现其他不符合约定的情形，甲方不承担任何责任。

- 十四、争端的解决

1. 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方通过友好协商解决或提交相关财政部门调解，如协商或调解不成，任何一方可以向广州仲裁委员会申请仲裁裁决，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

2. 在进行仲裁期间，除提交仲裁机构的事项外，合同其他部分应继续履行。

- 十五、合同解除和终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

- 十六、其它

1. 本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务，乙方不得将本合同分包给他人。

2. 本项目采购文件、投标文件、中标通知书及本合同之附件等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同相关文件的解释顺序如下：1）合同书（协议书）及其附件；2）中标通知书；3）投标文件；4）采购文件；5）其它相关文件。

3. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

4. 本合同壹式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

5. 合同经双方授权代表签字、盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

6. 本合同合计**页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

7. 一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

8. 未详尽之处双方协商解决。

甲方：暨南大学	乙方：********公司

甲方使用单位：××学院/系/所

代表人：	代表人：

日期：      年    月    日                     日期：      年    月    日

地址：广州市黄埔大道西601号	地址：***********

邮政编码：510632	邮政编码：

电话：	电话：

传真：	传真：

联系人：                                       联系人：

手机号：                                       手机号：

开户行：广州工行暨南大学支行                   开户行：*******

帐号：3602015819100000858                      账号：*******

附件1：配置清单

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 型号规格 | 详细配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

附件2：技术参数及售后服务（合同书中其他部分与本附件不一致的以本附件为准）

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及售后服务 |
| --- | --- | --- |

附件3：中标通知书复印件

附件4：履约保证金转账凭证复印件